SO.3 plochy smíšené obytné vesnické

zastavitelná plocha č. 21 Střed-U Bečvy (0,46 ha)

k.ú. Velké Karlovice

limity využití plochy:

- plocha leží ve stanoveném záplavovém území Q100

dříve vymezena v ÚP: 	ano

popis a zdůvodnění:

- koncepčně dlouhodobě sledovaný záměr, urbanizace rozvojového území na břehu Bečvy převážně využitého pro sport a relaxaci. Součástí záměru je rozšíření obytné zóny.

- plocha bude obsloužena z navržené smíšené pěší a cyklistické stezky, která bude v krátkém úseku zároveň plnit funkci obslužné komunikace a protipovodňové hráze

Hlavní využití:

-	bydlení v rodinných domech v kombinaci s výrobními a nevýrobními službami

Přípustné využití:

- občanské vybavení související s hlavním využitím

- veřejná prostranství

- zemědělská výroba slučitelná s hlavním využitím

-	stavby a zařízení související a podmiňující hlavní využití

-	informační zařízení

-	dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím

Podmíněně přípustné využití:

- využití plochy č. 21 je podmíněno realizací protipovodňových opatření

Podmínky prostorového uspořádání:

- maximální počet nadzemních podlaží: 2 + podkroví

- v rozptýlených lokalitách zástavby v krajině, která si ponechala charakter venkovských usedlostí, se stavby se musí přizpůsobit charakteru původní zástavby, který se vyznačuje obdélným půdorysem staveb a sedlovou nebo polovalbovou střechou se štíty na kratších stranách půdorysu